ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПЯОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

на период 2014 – 2029 годы

2014 год

2013

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	4

2.	ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА	6

3.	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	9

3.1	Коммунальная инфраструктура энергоснабжения	10

3.2	Коммунальная инфраструктура газоснабжения	11

3.3	Коммунальная инфраструктура водоснабжения	11

3.4	Коммунальная инфраструктура водоотведения	11

3.5	Коммунальная инфраструктура теплоснабжения	12

3.6	Коммунальная инфраструктура утилизации твердых бытовых отходов	13

4.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	14

4.1	Анализ социально-экономического развития городского поселения	14

4.1.1.	Краткая характеристика городского поселения.	14

4.1.2.	Климат.	14

4.1.3.	Анализ численности населения	15

4.1.4.	Анализ состояния жилищного фонда и перспективы его развития.	15

4.1.5.	Мероприятия по развитию и размещению объектов жилищного фонда..................................................................................................................15

4.1.6.	Характеристика экономики городского поселения	15

4.2	Перспектива развития территории городского поселения.	16

4.3	Объемы коммунальных услуг до 2029 года.	17

5.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	18

5.1	Система электроснабжения	18

5.2	Система теплоснабжения	22

5.3	Система водоснабжения	25

5.4	Система водоотведения	28

5.5	Система газоснабжения	29

5.6	Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	29

5.7	Перечень и количественные значения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры	30

6.	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	34

6.1	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении.	36

6.2	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	37

6.3	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	40

6.4	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	42

6.5	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	43

6.6	Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТБО, КГО и других отходов	43

6.7	Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей	46

6.8	Программа установки приборов учета у потребителей	47

7.	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	48

7.1	Ответственные за реализацию Программы	48

7.2	План-график работ по реализации Программы	48

7.3	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	48

7.4	Порядок корректировки Программы	48

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ПАСПОРТ

Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры Пяозерского городского поселения Лоухского района Республики Карелия

| - Наименование Программы | - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пяозерского городского поселения на период с 2014-2029 годы |
| --- | --- |
| - Основание для разработки Программы | - Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований"; Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| - Муниципальный заказчик Программы | - Администрация Пяозерского городского поселения |
| - Основные разработчики Программы | - ООО «ЭнергоАудит |
| - Исполнители Программы | - Администрация Пяозерского городского поселения |
| - Цель Программы | - Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| - Задачи Программы | - 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. - 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. - 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. - 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. - 5.Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры городского поселения. - 6.Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры городского поселения. - 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| - Сроки и этапы реализации Программы | - Срок реализации программы – 2029 год. - Этапы осуществления Программы: - один этап 2014-2029 годы. |
| - Основные мероприятия Программы | - поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; - расширение централизованной водопроводной сети; - строительство современной станции химводоочистки; - реконструкция и строительство котельных; - реконструкция линий электропередачи. |
| - Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 155 000 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: - Теплоснабжение: мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения - 140000 тыс. руб.; - Водоснабжение: мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 0 тыс. руб.; - Водоотведение: мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения – 15000 тыс. руб.; - Электроснабжение: мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – 0 тыс. руб. - Газоснабжение: мероприятия по реконструкции и модернизации системы газоснабжения – 0 тыс. руб. - Сбор и утилизация (захоронение) ТБО: мероприятия по реконструкции и модернизации системы утилизации отходов – 0 тыс.руб. |

- ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры базируются на следующих принципах:

- системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

- Представительный орган – Совет депутатов Пяозерского городского поселения осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Представительный орган имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах Пяозерского ГП, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах городского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

- Глава городского поселения осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации городского поселения или сторонней организации.

Глава городского поселения имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах городского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах городского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

- Администрация Пяозерского городского поселения:

- выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- организует экспертизу Программы;

- организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация Пяозерского городского поселения имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах городского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах городского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пяозерского городского поселения разрабатывается на период с 2014 до 2029 года.

Этапы осуществления Программы:

1 этап – 2014 - 2029 годы;

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

- Площадь территории (на 01.01.2014) – 53,29 км2.

- Численность населения (на 01.01.2014) – 2311 чел.

- Территориальное деление:

Территорию поселения составляют земли в административных границах поселка городского типа Пяозерский.

Местоположение городского поселения в структуре современного административно-территориального деления Лоухского района

- Общая площадь жилищного фонда (2014 г.) – 67,56 тыс. кв. м.

- Число источников энергоснабжения (2014 г.):

теплоснабжения – 2 единицы.

электроснабжения – 1 единица.

газоснабжение – 0 ГРП.

- Протяженность сетей (2014 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – 7,664 км.

водопроводные – 4,230 км.

канализационные – 4,625 км.

газоснабжение – 0 км.

электроснабжения - 30 км.

- Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (по состоянию на 2014 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – 65%;

водопроводных – 50%;

канализационных – 40%;

электроснабжения – 25%;

газоснабжения – 0%.

- Отпущено энергии (2013 г.):

теплоснабжение – 12090 Гкал;

электроснабжение – Полезный отпуск электрической энергии – на уличное освещение 51 тыс. кВт, для населения 840 тыс. кВт. (в год)

газоснабжение – 0 тыс. м3;

холодное водоснабжение – 30 тыс. м3;

водоотведение – 111189 куб.м;

ТБО – 0,75 тыс.куб.м.

## Коммунальная инфраструктура энергоснабжения

Распределение и поставка электрической энергии потребителям на территории поселения осуществляется производственным отделением «Северные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запад», «Карелэнерго».

Характеристика линий электропередачи

| Наименование линии | Статус | Напряжение, кВ | Протяженность, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В пределах поселения |
| Л-163 ПС-58 «Кестеньга»-ПС-56»Пяозеро» | Р | 110 | 44 | 0,2 |

Электроснабжение потребителей осуществляется по сетям напряжением 0,4 кВ (З80 В) и 0,23 кВ (220 В) от трансформаторной подстанции ПС-56, в свою очередь получающей электроэнергию по линии электропередачи напряжением 110 кВ.

Характеристики трансформаторных подстанций

| Наименование | Конвертируемые напряжения | Количество трансформаторов | Мощность, МВА |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС-56 Пяозеро | 110/11 | 1х2,5 МВА 1х6,3 МВА | 8,8 |

Всего фонарей уличного освещения – 130 шт.

Лимиты потребления электрической энергии на 2013 год составили –– полезный отпуск электрической энергии – на уличное освещение 51 тыс. кВт, для населения 840 тыс. кВт (в год)

Обслуживающими организациями постоянно ведется контроль за эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по замене, ремонту, реконструкции распределительных сетей и электрического оборудования.

## Коммунальная инфраструктура газоснабжения

Газоснабжение отсутствует.

Снабжение потребителей сжиженным газом в баллонах осуществляется Лоухским газовым участком ОАО «Карелгаз» (филиал «Сегежмежрайгаз»).

## Коммунальная инфраструктура водоснабжения

На территории городского поселения услуги по холодному водоснабжению оказывает МУП «Лоухский Водоканал».

Водоснабжение  п.г.т Пяозерский полностью осуществляется за счет поверхностные воды, источником служит озеро Тухка.

Вода со станции водозабора напрямую передаётся потребителям и одновременно закачивается в водонапорную башню (1000 м3), из башни в централизованную сеть водоснабжения. На станции водозабора производится химводоподготовка, вода насыщается известняком далее перекачивается в отстойник, после осаждения крупных частиц вода перекачивается в резервуары с песком откуда идет на хлорацию.

Все сети и объекты водоснабжения стоят на балансе администрации Лоухского муниципального района и переданы в пользование  муниципальному унитарному предприятию «Лоухский Водоканал». Согласно договору, МУП «Лоухский Водоканал» за свой счет осуществляет ремонт и содержание имущества.

## Коммунальная инфраструктура водоотведения

Все сети и объекты водоотведения стоят на балансе администрации Лоухского муниципального района и переданы в пользование муниципальному унитарному предприятию МУП «Лоухский Водоканал».

Согласно договору, МУП «Лоухский Водоканал» за свой счет осуществляет ремонт и содержание имущества. Также данная организация осуществляет деятельность в области водоснабжения и водоотведения на территории Пяозерского городского поселения.

Водоотведение осуществляется при помощи самотечных и напорных коллекторов. В Пяозерском городском поселении имеются канализационные насосные станции (3 шт.: ул. Зелёная, ул. Мира, ул. Дружбы), далее напорным коллектором стоки перекачиваются на канализационное очистное сооружение (механическая решетка, песколовка, аэротенк, резервуар и на сброс), затем очищенные стоки сбрасываются в оз. Тухка.

## Коммунальная инфраструктура теплоснабжения

На территории Пяозерского городского поселения находятся две котельные:

Котельная ОАО «Пяозерский леспромхоз» и Поселковая котельная.

Поселковая котельная осуществляет теплоснабжение всего Пяозерского городского поселения. Котельная ОАО «Пяозерский леспромхоз» осуществляет подогрев и подачу мазута для поселковой котельной. Между этими двумя котельными проложен мазутопровод длиной порядка 1000 метров и диаметром 150 мм. Вместе с мазутопроводом проложен сопровождающий трубопровод отопления диаметром 57 мм (подающий и обратный).

В Пяозерском городском поселении функционирует система централизованного теплоснабжения (в теплоцентах МКД через теплообменники путем теплообмена происходит подготовка горячего водоснабжения). Собственником котельной является администрация Лоухского муниципального района. Системы обслуживаются предприятием ООО «ЖКУ-Север».

Общее количество котельных – 2 (Поселковая котельная осуществляет отпуск

тепла для обеспечения потребителей тепловой энергией, ОАО «Пяозерский леспромхоз» осуществляет отпуск тепла на подогрев мазута для поселковой котельной). Основное топливо мазут, резервное – дизельное топливо. Общая мощность котельных 10,95 Гкал/ч. В среднем в год реализация теплоэнергии составляет 24031. Гкал.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 7664 м.

Характеристика сетей систем теплоснабжения:

Поселковая котельная расположена в пос. Пяозерский, на улице Мира.

Функционирует с 1989 года. Здание котельной – одноэтажное, каркасное, профлист + минвата.

Котельная обеспечивает тепловой энергией жилые дома и общественно-деловые застройки. Котельная оборудована водогрейными котлами Sermet 3V– 4.0.

Котельная подает в сеть горячую воду согласно температурному графику 95-700 С до квартальных и индивидуальных тепловых пунктов. В квартальных и индивидуальных тепловых пунктах через теплообменники производится ГВС и отопление внутреннего контура зданий. Тепловые сети от котельной предусмотрены двухтрубные, с подачей теплоносителя на отопление.

Температура ГВС и внутреннего контура отопления зданий предусмотрена с  автоматической регулировкой требуемой температуры с учетом температуры наружного воздуха.

Владельцем котельной является Администрация Лоухского муниципального района. Эксплуатирующей организацией является ОАО «ПКС-Сервис». На котельной установлено 4 водогрейных котла типа Sermet 3V– 4.0 работающих на мазуте. В эксплуатации 2 котла.

На котельной в качестве основного топлива использует мазут, резервное топливо отсутствует. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления поселка. Фактическое продолжение отопительного сезона в сутках- 228 дней (Согласно СНиП 23-01-99 "Строительная климатология"- 261 дней). Численность обслуживающего персонала 9 человек.

В качестве теплоносителя от котельной принята сетевая вода с расчетной температурой 95-700 С с качественно-количественным регулированием тепловой

нагрузки, зависящим от температуры наружного воздуха. Система теплоснабжения

смешанного типа. На территории поселковой котельной расположена мазутная емкость (цистерна) объёмом 300 куб.м., в которую передается подогретое топливо из 400 куб.м. емкости на расположенной на территории ОАО «Пяозерский леспромхоз». Котельная ЛПХ работает постоянно.

## Коммунальная инфраструктура утилизации твердых бытовых отходов

Сбор и вывоз ТБО на территории пгт.Пяозерский осуществляет ООО «Теплоэнергия», у которой в аренде земельный участок под санкционированную свалку. Свалка расположена в 1 км к юго-востоку от пгт. Пяозерский, в 2,4 км к востоку от оз. Руоконъярви.

- ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

## Анализ социально-экономического развития городского поселения

  - Краткая характеристика городского поселения.

Пгт. Пяозерский был задуман, как леспромхоз будущего с такими же условиями для жизни людей, какие есть в современном городе.

Традиционно в лесопромышленном комплексе сначала строили производственные мощности. В  поселке непроизводственную сферу создавали одновременно с леспромхозом. Причем, по самым передовым социальным стандартам. В рассмотрении этого вопроса принимали участие Государственный проектный институт «Гипролестранс», Управление капитального строительства, техническое управление, управление внешних сношений, производственное управление министерства, объединение «Кареллеспром».

В декабре 1971-го закипела работа. С февраля 1972 года на стройплощадках, вспоминает Ю.А.Ягодников, от зари до зари и даже в темное время суток трудились не менее 500 финских рабочих. К августу следующего года объекты первой очереди были завершены, и к лету леспромхоз и поселок обрели законченный вид.

Социально-бытовая сфера по проекту включала 19 четырех-этажных домов по

40 квартир, школу на 640 учащихся, клуб со зрительным залом на 400 мест, больничный комплекс, баню и прачечную, торговый центр со столовой, магазином

комбинатом бытового обслуживания, гостиницу, аптеку. А также дороги, котельные, ремонтно-механические мастерские, объекты водоснабжения и канализации со станцией очистки «Инка», сети и объекты энергоснабжения, пожарное Депо и т. д.

Фирма «Перусюхтюмя» разработала эксклюзивные проекты, в полной мере отражающие как северную специфику, так и высокие санитарные, социальные нормы. И сегодня множество жителей Москвы и Питера, не говоря уж о прочих российских городах, о таком жилье могут только мечтать. В каждом доме – 4 однокомнатные квартиры по 40 м2, 12 двухкомнатных по 47,6 м’ и 4 улучшенные двухкомнатные квартиры по 57 м’, 20 трехкомнатных по 70,7 – 73,4 м2. В цокольной части каждого дома — складские помещения для жильцов площадью 150 м2. В домах регулируемое центральное отопление, горячее и холодное водоснабжение.

- Климат.

Поселение расположено на участке с равнинной местностью, с преобладающими абсолютными высотами от 150 до 200 м, на умеренно спокойном участке рельефа Западно-Карельской возвышенности. Данный участок района примыкает к трем цепям гряд: западной, центральной и восточной, имеющих абсолютные отметки более 400 м.

Рельеф равнинный подчеркивается широким развитием болот, нередко занимающих обширные площади.

Озера, на данном участке, как правило, имеют неправильную форму, с пологими берегами. Климат умеренный, с продолжительной зимой и очень коротким прохладным летом.

Климат формируется под воздействием северных морей и переносов воздушных масс с Атлантики в условиях малого количества солнечной радиации.

Климатические особенности не вызывают ограничений для строительства и хозяйственного освоения.

- Анализ численности населения

Пяозерское городское поселение - это 1 населенный пункт, где живут учителя и пенсионеры, предприниматели и школьники, медицинские работники и работники культуры, в общем, люди разных профессий и возрастов,  заинтересованные в том, чтобы с каждым годом повышалось их качество жизни, росло благосостояние.

На территории поселения зарегистрировано 2311 человек, из них:

- мужчин – 44,2%,

- женщин –55,8%.

Трудоспособного возраста – 1338 человек, (57,9%) из них:

- мужчин – 56%;

- женщин – 44%.

Молодежь от 18 до 35 лет – 855 чел. (37 %).

Дети до 18 лет – 358 чел. (15,5%).

Всего семей с детьми – 383. Из них многодетных - 7.

Пенсионеры 615 человек, (26,6 %) из них:

- участники ВОВ - 1 чел.;

- блокадников - 0 чел.;

- долгожителей (90 и более лет) - 0 чел.;

- вдовы - 0.

В 2013 году родилось 7 человек, умерло 21 человек. В итоге демографическая ситуация на территории городского поселения характеризуется превышением смертности над рождаемостью.

Прогнозная  численность  населения  городского поселения к 2030 году  составит 2250 человек.

- Анализ состояния жилищного фонда и перспективы его развития.

Общая площадь жилищного фонда городского поселения на начало 2014 года составляет 67,57 тыс. кв. м. Существующий жилфонд включает – одноэтажные индивидуальные дома, многоквартирные дома.

На перспективу планируется увеличение существующего жилого фонда.

- Мероприятия по развитию и размещению объектов жилищного фонда.

Предусматривается увеличение жилищного фонда городского поселения на расчетный срок, что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность.

- Характеристика экономики городского поселения

В настоящее время на территории городского поселения основное производство представлено заготовкой и переработкой древесины, услугами малого предпринимательства.

Большого роста промышленности не ожидается. Проектом предлагается дальнейшее развитие первичной обработка древесины и увеличение объемов производства местных продуктов, а также запуск предприятий по производству строительных материалов.

## Перспектива развития территории городского поселения.

Перспектива развития территории городского поселения рассматривается до 2029 года.

Основную роль потенциального роста интереса со стороны инвесторов играет наличие рынков сбыта, развитая транспортная сеть, наличие трудовых ресурсов, поддержка со стороны органов власти. Для повышения инвестиционного потенциала необходимо формирование на территории городского поселения системы инвестиционных площадок (подготовка свободных земель под промышленную застройку в местах, обеспеченных соответствующей производственной инфраструктурой: транспортными коммуникациями, газо-, тепло- и электроснабжением, средствами связи).

Для привлечения инвестиционных вливаний в экономику поселения предусмотрено размещение промышленных площадок, имеющих необходимый начальный ресурсный потенциал (инженерные сети, транспортная доступность и т.д.). Выделенные инвестиционные площадки имеют ограничения по использованию в виде оговоренного класса вредности производства, с соблюдением регламентируемой санитарно-защитной зоной.

Одним из основных условий развития  экономики, решения проблем занятости населения, повышения качества обслуживания населения, снижения социальной напряженности, а также повышения налоговых поступлений в доходную часть районного и местного бюджета является малое предпринимательство.

Важную роль в экономике поселения играет развитие малого и среднего бизнеса.

Почти все действующие  предприятия поселения являются малыми.

Основными задачами для дальнейшего развития малого бизнеса на территории городского поселения является:

- необходимость проводить работу по устранению административных барьеров;

- решение проблемного вопроса о «легализации» всех работающих в малом бизнесе, что позволит не только улучшить социальную защищенность этой категории работающих, но и дать существенную экономию расходной части бюджета района;

- создание благоприятного инвестиционного климата для развития малого предпринимательства;

- освоение малым бизнесом новых рынков;

- создание правовых условий для динамичного развития.

Для создания условий роста экономического потенциала промышленного комплекса городского поселения необходимо решение следующих задач:

- рост эффективности производства, техническое перевооружение существующих предприятий;

- повышение инвестиционной привлекательности поселения, создание благоприятных условий для привлечения инвесторов с целью создания новых производств и развития уже имеющихся;

- укрепление экономики за счет создания благоприятных условий для устойчивого развития малого предпринимательства как инструмента для создания новых рабочих мест, одного из источников дохода местного бюджета и обеспечения населения качественными товарами и услугами.

## Объемы коммунальных услуг до 2029 года.

Согласно проведенному анализу потребления коммунальных услуг в городском поселении отмечены следующие тенденции:

- низкие темпы роста по группе «бюджетнофинансируемые потребители» (образование, здравоохранение, культура);

- по группе «население» темпы роста потребления коммунальных услуг соответствуют росту численности населения, в связи с увеличением малоэтажного строительства.

Кроме того, значительное влияние на определение фактического потребления объемов коммунальных услуг (снижение потребления) окажет увеличение удельного веса расчета по приборам учета (общедомовым и внутриквартирным).

Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

- рост численности населения в связи с увеличением малоэтажного строительства;

- энергосберегающие мероприятия в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- выполнение мероприятий по установке приборов учета у потребителей услуг.

Объемы коммунальных услуг до 2029 года

|  | Холодная вода, тыс.м3 | ГВС, м3 | Сточные воды, тыс.м3 | Тепловая энергия, тыс.Гкал | Электроэнергия, тыс. кВт/час | Газ |  | Твердые бытовые отходы, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сетевой, м3 | сжиженный, тн |  |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 281 | н/д | 111 | 24 | 840 | 00 | 00 | 1000 |
| 2029год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 328 | н/д | 130 | 25 | 891 | 00 | 00 | 1500 |

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов и величины присоединенной нагрузки.

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Система ресурсоснабжения городского поселения включает следующие отрасли:

- электроснабжение;

- теплоснабжение;

- водоснабжение;

- водоотведение;

- сбор и утилизация твердых бытовых отходов.

## Система электроснабжения

Основные технические данные:

- Количество ТП – 1 ед.;

- Количество силовых трансформаторов, установленных в ТП – 2 ед.;

- Суммарная мощность трансформаторов, установленных в ПС – 
8,8 МВА;

- Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным электроснабжением – 100%;

- Полезный отпуск электрической энергии – на уличное освещение 51 тыс. кВт, для населения 840 тыс. кВт (в год)

Институциональная структура.

Распределение и поставка электрической энергии потребителям на территории поселения осуществляется производственным отделением «Северные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запад», «Карелэнерго».

Характеристика системы ресурсоснабжения.

Электроснабжение потребителей осуществляется по сетям напряжением 0,4 кВ (З80 В) и 0,23 кВ (220 В) от трансформаторной подстанции ПС-56, в свою очередь получающей электроэнергию по линии электропередачи напряжением 110 кВ.

Доля поставки ресурса по приборам учета.

Доля поставки электроэнергии потребителям, расчеты за которую осуществляются по приборам учета, составляет 100%.

Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения.

Прогноз потребности в электроэнергии в городском поселении произведен на основе следующих параметров:

- прогноз поддержания численности постоянного населения к 2029 г. на уровне 2250 чел. (на уровне численности 2014 г.);

- норматив потребления электроэнергии населением при отсутствии приборов учета электроэнергии, в соответствии с характеристиками жилой площади в месяц на одного человека;

- прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Надежность работы системы.

Электрические сети находятся в удовлетворительном состоянии.

В целях обеспечения надежности электроснабжения предприятием составляются планы капитального ремонта сетей и оборудования.

В результате аварийных отключений недопоставок электроэнергии потребителям не произошло, так как присоединение потребителей к электрической сети осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ к надежности электроснабжения объектов соответствующих категорий.

Условия договоров по передаче электроэнергии и технологическим присоединениям к электрическим сетям регулируются Постановлениями Правительства РФ.

Качество поставляемого ресурса.

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

- отклонение напряжения от своего номинального значения;

- колебания напряжения от номинала;

- несинусоидальность напряжения;

- несимметрия напряжений;

- отклонение частоты от своего номинального значения;

- длительность провала напряжения;

- импульс напряжения;

- временное перенапряжение.

Качество электрической энергии в городском поселении обеспечивается совместными действиями организаций, передающих электроэнергию и снабжающих электрической энергией потребителей. Данные организации отвечают перед потребителями за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соответствующим договорам, в том числе за надежность снабжения их электрической энергией и ее качество в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями.

В договорах оказания услуг по передаче электрической энергии и энергоснабжения определяется категория надежности снабжения потребителя электрической энергией (далее – категория надежности), обуславливающая содержание обязательств по обеспечению надежности снабжения электрической энергией соответствующего потребителя, в том числе:

- допустимое число часов отключения в год, не связанного с неисполнением потребителем обязательств по соответствующим договорам и их расторжением, а также с обстоятельствами непреодолимой силы и иными основаниями, исключающими ответственность гарантирующих поставщиков, энергоснабжающих, энергосбытовых и сетевых организаций и иных субъектов электроэнергетики перед потребителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров;

- срок восстановления энергоснабжения.

В случаях ограничения режима потребления электрической энергии сверх сроков, определенных категорией надежности снабжения, установленной в соответствующих договорах, нарушения установленного порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а также отклонений показателей качества электрической энергии сверх величин, установленных техническими регламентами и иными обязательными требованиями, лица, не исполнившие обязательства, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации и договорами ответственность. Ответственность за нарушение таких обязательств перед гражданами-потребителями определяется, в том числе в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» (ст. 7) и Постановлением Правительства России от 13.08.1997 № 1013 электрическая энергия подлежит обязательной сертификации по показателям качества электроэнергии, установленным ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

Нормы КЭ, установленные стандартом, включаются в технические условия на присоединение потребителей электрической энергии и в договоры на пользование электрической энергией между электроснабжающими организациями и потребителями электрической энергии.

Контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями и потребителями электрической энергии требований стандарта осуществляют органы надзора и аккредитованные в установленном порядке испытательные лаборатории по качеству электроэнергии.

Контроль качества электрической энергии в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к системам электроснабжения общего назначения проводят энергоснабжающие организации.

Воздействие на окружающую среду.

Так как в городском поселении отсутствуют собственные генерирующие источники электроэнергии, то вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки).

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

- аккумуляторные батареи;

- масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей взамен масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели при истечении срока эксплуатации остаются в земле, и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Тариф на коммунальные ресурсы.

Постановлением Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам  «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Республики Карелия, на 2014 год», установлены следующие тарифы:

- для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками – 1,79 руб./кВт*ч – I полугодие;  1,86 руб./кВт*ч – II  полугодие.

Технические и технологические проблемы в системе.

Проблемы эксплуатации источников электроснабжения городского поселения:

- высокий процент износа оборудования ПС;

- перегруженность трансформаторов ПС, ТП в послеаварийном и ремонтном режимах;

- использование на ПС, ТП трансформаторов сверх нормативного срока эксплуатации;

- несовершенство систем телемеханики.

Проблемы эксплуатации электрических сетей городского поселения:

- износ электрических сетей;

- высокая длительность ремонтных и послеаварийных режимов, поиска места аварии и ее ликвидации в результате слабого развития автоматизации и телемеханизации электрических сетей.

## Система теплоснабжения

Основные технические данные системы теплоснабжения.

На территории Пяозерского городского поселения находятся две котельные:

Котельная ОАО «Пяозерский леспромхоз» и Поселковая котельная.

Поселковая котельная осуществляет теплоснабжение всего Пяозерского городского поселения. Котельная ОАО «Пяозерский леспромхоз» осуществляет подогрев и подачу мазута для поселковой котельной. Между этими двумя котельными проложен мазутопровод длиной порядка 1000 метров и диаметром 150 мм. Вместе с мазутопроводом проложен сопровождающий трубопровод отопления диаметром 57 мм (подающий и обратный).

В Пяозерском городском поселении функционирует система централизованного теплоснабжения. Собственником котельной является Администрация Лоухского муниципального района. Системы обслуживаются предприятием ООО «ЖКУ Север».

Общее количество котельных – 2 (Поселковая котельная осуществляет отпуск

тепла для обеспечения потребителей тепловой энергией, ОАО «Пяозерский леспромхоз» осуществляет отпуск тепла на подогрев мазута для поселковой котельной). Основное топливо мазут, резервное – дизельное топливо. Общая мощность котельных 10,95 Гкал/ч. В среднем в год реализация теплоэнергии составляет 24031. Гкал.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 7664 м.

Основные технические характеристики источников теплоснабжения.

Поселковая котельная расположена в пос. Пяозерский, на улице Мира.

Функционирует с 1989 года. Здание котельной – одноэтажное, каркасное, профлист+минвата.

Котельная обеспечивает тепловой энергией жилые дома и общественно-деловые застройки. Котельная оборудована водогрейными котлами Sermet 3V– 4.0.

Котельная подает в сеть горячую воду согласно температурному графику 95-70 ОС до квартальных и индивидуальных тепловых пунктов. В квартальных и индивидуальных тепловых пунктах в теплообменниках отопления и ГВС производится ГВС и отопление внутреннего контура зданий. Тепловые сети от котельной предусмотрены двухтрубные, с подачей теплоносителя на отопление.

Температура ГВС и внутреннего контура отопления зданий предусмотрена с  автоматической регулировкой требуемой температуры с учетом температуры наружного воздуха.

Владельцем котельной является Администрация Лоухского муниципального района. Эксплуатирующей организацией является ОАО «ПКС-Сервис». На котельной установлено 4 водогрейных котла типа Sermet 3V– 4.0 работающих на мазуте. В эксплуатации 2 котла.

На котельной в качестве основного топлива использует мазут, резервное -  дизельное топливо. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления поселка. Фактическое продолжение отопительного сезона в сутках- 228 дней (Согласно СНиП 23-01-99 "Строительная климатология"- 261 дней). Численность обслуживающего персонала 9 человек.

В качестве теплоносителя от котельной принята сетевая вода с расчетной температурой 95-70оС с качественно-количественным регулированием тепловой

нагрузки, зависящим от температуры наружного воздуха. Система теплоснабжения

смешанного типа. На территории поселковой котельной расположена мазутная емкость (цистерна) объёмом 300 куб.м., в которую передается подогретое топливо из 400 куб.м. емкости на расположенной на территории ОАО «Пяозерский леспромхоз». Котельная ЛПХ работает постоянно.

Котельная ОАО «Пяозерский леспромхоз» располагается в п.Пяозерском, функционирует с 1989 года. Здание котельной – одноэтажное выполненное из сендвич-панелей. Котельная осуществляет подогрев и передачу мазута для поселковой котельной. Для поддержания необходимой вязкости мазута параллельно с мазутопроводами проложены сопровождающие отопительные трубопроводы диаметром 57 мм.

Котельная ЛПХ работает постоянно, передача мазута на центральную котельную производится периодически. В котельной установлено три паровых котла ХДМРС-400/4.

Основные технические характеристики тепловых сетей.

Общая протяженность тепловых сетей на балансе администрации составляет

7664 метра в двухтрубном исчислении.

Тепловые сети от котельной предусмотрены двухтрубные, с подачей теплоносителя на отопление и ГВС. Система теплоснабжения смешанного типа: ул.

Молодежная, Мира, Дружбы и часть домов по улице Зеленая, Озерная - закрытая, остальных домов открытая.

Тепловой баланс системы.

Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях. Объем отпуска потребителям зависит от структуры потребителей.

Объемы выработки тепловой энергии:

| № п/п | Наименование котельной | Годовая выработка на отопление, Гкал | Годовая выработка на ГВС, Гкал | Суммарная годовая выработка, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая котельная | - | - | 24910 |
| 2 | Котельная ОАО «ЛПХ» | - | - | 3423,2 |
| ИТОГО |  | - | - | 28333,2 |

Доля поставки ресурса по приборам учета.

Приборы учета тепловой энергии установлены в 4-х жилых кварталах,  МБОУ «Пяозерская СОШ», МБДОУ «Пяозерский детский сад», ФГБУ «Национальный парк «Паанаярви», административное здание, МБУ «Пяозерский Дом культуры», Торговый центр, в остальных многоквартирных домах и объектах учет производится по нормам.

Безопасность и надежность системы.

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергии потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнять следующие мероприятия:

- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

- резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;

- выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

- контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;

- осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов;

- комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);

- АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;

- постоянный контроль за соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.

Надежность обслуживания.

В соответствии со СНиП 41-01-2003 «Тепловые сети» при проектировании новых либо реконструкции, модернизации и техническом перевооружении существующих систем теплоснабжения, а также отдельных объектов теплоэнергетики, при изменении их характеристик должно быть обеспечено увеличение уровня безопасности теплоснабжения в соответствии с утвержденной органами местного самоуправления перспективной схемой теплоснабжения.

Воздействие на окружающую среду.

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Технические и технологические проблемы в системе.

В настоящее время общее состояние объектов коммунальной теплоэнергетики, расположенных в п. Пяозерский, можно оценить как критическое. Теплоснабжение в Пяозерском ГП осуществляется по двухтрубной тепловой сети. При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети, теплоснабжение поселка полностью прекращается. Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения, в том числе потребителей первой категории, в настоящий момент не предусмотрено. Закольцованность системы отсутствует, что приводит к отключению группы потребителей в летний и зимний период для ремонта или замены участков тепловой сети. Тепловые сети Пяозерского городского поселения не обладают достаточной пропускной способностью, большая удаленность потребителей от центральной котельной, что приводит к большим гидравлическим потерям и к недотопу зданий. Основные причины низкой энергоэффективности производства тепловой энергии:

- Высокий уровень износа оборудования котельных;

- Котлы, из-за низкого качества топлива, выработали свой ресурс раньше

нормативного срока;

- Низкая пропускная способность тепловых сетей.

Тариф на коммунальные ресурсы.

с 1.10.2012 по 30.06.2013 г. тариф – 3014.57 руб/Гкал

с 1.07.2013г. тариф – 3150.21 руб/Гкал

## Система водоснабжения

Основные показатели системы водоснабжения:

В качестве источника водоснабжения в настоящее время используются поверхностные воды. Водоснабжение населения и предприятий города осуществляется из озера Тухка.

Вода со станции водозабора напрямую передаётся потребителям и одновременно закачивается в водонапорную башню (1000 м3), из башни в централизованную сеть водоснабжения. На станции водозабора производится химводоподготовка, вода насыщается известняком далее перекачивается в отстойник, после осаждения крупных частиц вода перекачивается в резервуары с песком, откуда идет на хлорацию.

Все сети и объекты водоснабжения стоят на балансе администрации и переданы в пользование муниципальному унитарному предприятию «Лоухский Водоканал». Согласно условиям договора, МУП «Лоухский Водоканал» за свой счет осуществляет ремонт и содержание имущества.

Институциональная структура.

На территории городского поселения услуги по холодному водоснабжению оказывает МУП «Лоухский Водоканал».

В настоящее время источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения городского поселения являются поверхностные воды озера Тухка.

Характеристика системы ресурсоснабжения.

Холодное водоснабжение городского поселения осуществляется из озера Тухка.

Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения.

Фактический объем отпущенной в сеть за 2013 (июль-ноябрь) года составил 115,515 тыс.м3, в средние сутки 0,7701 тыс.м3, в сутки максимального водоразбора 0,92412 тыс.м3.

К 2023 году ожидаемый объем отпущенной в сеть 134,999 тыс.м3/год, в средние сутки 0,898 тыс.м3/сут., в максимальные сутки расход составил 1,078 тыс.м3.

При прогнозируемой тенденции к подключению новых потребителей, а также при уменьшении потерь и неучтенных расходов при транспортировке воды, при существующих мощностях водоочистных станций ВОС имеется достаточный резерв по производительностям основного технологического оборудования. Это позволяет направить мероприятия по реконструкции и модернизации существующих сооружений на улучшение качества питьевой воды, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки.

Безопасность и надежность.

Для целей комплексного развития системы водоснабжения городского поселения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Качество.

Качество услуг водоснабжения определяется условиями договора и должно гарантировать бесперебойность предоставления услуг, соответствие их стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоснабжении (часы, дни);

- частота отказов в услуге водоснабжения;

- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

- расход холодной воды (потери и утечки);

- соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН.

Экологичность.

Питьевая вода, потребляемая населением городского поселения, по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям, описанным в санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Г.Г.Онищенко, введенных в действие с 01.01.2002.

Технические и технологические проблемы в системе.

Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении городского поселения:

- износ сетей водоснабжения достигает более 70%;

- в местах установки насосного оборудования, колодец водозабора с озера находится рабочем состоянии и требует модернизации и замены насосов;

- поскольку рабочая емкость промерзает и имеется наледь на внутренней части башни, требуется замена изоляционного слоя водонапорной башни и восстановление постоянной циркуляции воды и восстановления работы автоматики управления;

- необходима реконструкция системы водоподготовки на станции водозабора, так как имеется значительный износ солевара, а также его моральное устаревание.

## Система водоотведения

Основные показатели системы водоотведения:

Все сети и объекты водоотведения стоят на балансе администрации Лоухского муниципального района и переданы в пользование муниципальному унитарному предприятию МУП «Лоухский Водоканал». Согласно договору, МУП «Лоухский Водоканал» за свой счет осуществляет ремонт и содержание имущества. Также данная организация осуществляет деятельность в области водоснабжения и водоотведения на территории Пяозерского городского поселения.

Водоотведение осуществляется при помощи самотечных и напорных коллекторов,  в  пгт. Пяозерский имеются канализационные насосные станции (3 шт., ул. Зелёная, ул. Мира, ул. Дружбы), далее напорным коллектором стоки перекачиваются на канализационное очистное сооружение (механическая решетка, песколовка, аэротенк, резервуар и на сброс), затем очищенные стоки сбрасываются в оз. Тухка.

Институциональная структура.

На территории городского поселения водоотведением занимается  МУП «Лоухский Водоканал».

Характеристика системы ресурсоснабжения.

Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями.

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 4625 км. Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных Приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

В настоящее время в городском поселении действует три канализационно-насосные станции: КНС-1, КНС-2, КНС-3.

Балансы мощности и ресурса.

В настоящее время эксплуатируется одна система водоотведения: централизованная система водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод.

Фактическое поступление сточных вод в 2013 году составило 111,189 тыс. куб. м, среднее поступление в сутки 0,304 тыс. куб. м.

К 2023 г. ожидаемое поступление сточных вод в КОС составит 129,721 тыс. куб. м, среднее поступление в сутки 0,3554 тыс. куб. м в ГП Пяозерское.

Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения.

В соответствии с прогнозом развития городского поселения, а также прогнозом численности населения по максимальной оценке, при условии реализации энергосберегающих мероприятий у производителей и потребителей энергоресурсов, предусматривается увеличение максимальных нагрузок.

Качество поставляемого ресурса.

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоотведении;

- частота отказов в услуге водоотведения;

- отсутствие протечек и запаха.

Технические и технологические проблемы в системе.

В настоящее время одной из основных проблем в водоотведении ГП Пяозерское является:

- Изношенность сетей;

- Изношенность оборудования и зданий КНС;

## Система газоснабжения

Система газоснабжения в городском поселении отсутствует.

## Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011) в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011), начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений поселения, а также их ввода в эксплуатацию.

Жилищный фонд.

Информация по обеспеченности населения приборами учета воды в настоящий момент 10%, доля обеспеченности приборами учета электрической энергии составляет 100%, газоснабжение отсутствует, обеспеченность приборами учета тепловой энергии – 83%.

Бюджетные и прочие потребители.

Информация по обеспеченности бюджетных и прочих организаций приборами учета воды в настоящий момент 30%, доля обеспеченности приборами учета электрической энергии составляет 100%, газоснабжение отсутствует, обеспеченность приборами учета тепловой энергии – 73%.

Необходимо дальнейшее оборудование всех потребителей и организаций приборами учета потребляемых ресурсов.

## Перечень и количественные значения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность городского поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.

Результатами реализация мероприятий по системе теплоснабжения городского поселения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения городского поселения являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Реализация программных мероприятий по системе сбора и утилизации (захоронении) ТБО, обеспечит улучшение экологической обстановки на территории городского поселения.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки:

Электроснабжение:

- надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 
1 км сетей в год:

на 2029 год – данные отсутствуют, ед./км;

- износ:

на 2029 год – 35,0%.

Теплоснабжение:

- надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 
1 км сетей в год:

на 2029 год – данные отсутствуют, ед./км;

- износ:

на 2029 год – 30,0%.

Водоснабжение:

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене:

на 2029 год – не более 10,0%;

- данные о прогнозных величинах потерь воды при транспортировке отсутствуют.

Водоотведение:

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене:

информация о планируемом проценте изношенных трубопроводов системы канализации в настоящий момент отсутствует.

Газоснабжение:

Сбор и утилизация (захоронение) ТБО:

- продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг:

на 2029 год – 24 ч.;

- обеспечение утилизации отходов:

на 2029 год – 100%.

- ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Общая Программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТБО;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу установки приборов учета у потребителей.

Общая программа инвестиционных проектов городского поселения до 2029 г. (тыс. руб.)

| Наименование | 2014-2029 гг. |
| --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 0 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 0 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 0 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция головных объектов электроснабжения | 0 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения | 0 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 0 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 0 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 140000 |
| Проект: Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии | 140000 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения) | 0 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 140000 |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 0 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 0 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 0 |
| Проект: Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения) | 0 |
| Проект: Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) | 0 |
| Проект: Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) | 0 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 0 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 0 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 0 |
| Проект. Развитие головных объектов системы водоснабжения | 0 |
| Проект. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений | 0 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 00 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 0 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 0 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 15000 |
| Проект. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу | 15000 |
| Проект. Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения | 0 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 15000 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТБО |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 0 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 0 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 0 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТБО | 0 |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | 0 |
| Проект: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда | 0 |
| Проект. Мероприятия по энергосбережению в бюджетных учреждениях и повышению энергетической эффективности этих учреждений | 0 |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 0 |
| Программа установки приборов учета у потребителей |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | 0 |
| Проект: Установка приборов учета в многоквартирных жилых домах | 0 |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 0 |
| ВСЕГО: общая Программа проектов | 155000 |

## Программа инвестиционных проектов в электроснабжении.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры городского поселения, включает

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии;

- Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2014-2029 г.г.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия  Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения городского поселения.

Срок реализации: 2014-2029 г.г.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Реконструкция головных объектов» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

- проведение капитального ремонта, реконструкция и замена изношенного оборудования системы электроснабжения;

- строительство новых распределительных пунктов.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2014-2029 г.г.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Инвестиционный проект «Реконструкция сетей электроснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

- проведение капитального ремонта, реконструкция и замена изношенного оборудования, линий электропередач системы электроснабжения;

- строительство и монтаж новых линий электропередач.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2014-2029 г.г.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Ожидаемый эффект:

- снижение продолжительности перерывов электроснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг электроснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации.

- Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2014-2029 г.г.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры городского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии.

- Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2014-2029 г.г.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Ожидаемый эффект: при развитии централизованной системы теплоснабжения организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие:

- Развитие системы централизованного теплоснабжения на территории городского поселения.

Срок реализации: 2014-2029 г.г.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Ожидаемый эффект: развитие системы централизованного теплоснабжения на территории городского поселения, создание условий для повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

- Строительство новой котельной на отходах лесопереработки.

- Профилактический ремонт котельных.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2016-2017 г.г.

Необходимый объем финансирования: 140000 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- повышение надежности работы котельных.

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

- строительство новых сетей теплоснабжения;

- строительство сетей отопления и ГВС.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2014-2029 гг.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации;

- Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2014-2029 г.г.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры городского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды.

- Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2014-2029г.г.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов и воды.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия отсутствуют.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Развитие головных объектов водоснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части источников водоснабжения:

- ремонт водонапорных колонок

- ремонт водопроводных колодцев

- замена задвижек в водопроводных колодцах

- замена задвижек в водонапорных башнях

- замена водопроводных труб в скважинах

- замена водяных счётчиков

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2014-2029 г.г.

Необходимые капитальные затраты: данные отсутствуют

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части передачи воды:

- Замена водопроводных сетей;

- Замена аварийных участков существующей водопроводной сети;

- Прокладка новых сетей водопровода из полиэтиленовых труб;

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2014-2029 г.г.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Ожидаемый эффект:

- снижение потерь;

- повышение качества воды.

Срок получения эффекта: в соответствии с графиком реализации проекта предусмотрен с момента завершения реконструкции.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг водоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения.

- Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2014-2029 г.г.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры городского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности.

- Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2014-2029 г.г.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия отсутствуют.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения:

- Реконструкция КОС;

Цель проекта: обеспечение надежного водоотведения.

Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2016 г.

Необходимый объем финансирования: 15000 тыс.руб.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоотведения.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции.

Инвестиционный проект «Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части транспортировки стоков:

- Самотечные трубопроводы канализации д = 150-250мм.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности водоотведения.

Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2014-2029 гг.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Ожидаемый эффект:

- обеспечение населения существующей и перспективной жилой застройки услугами централизованной системы водоотведения;

- снижение уровня аварийности;

- снижение количества засоров.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения.

- Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2014-2029 г.г.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного водоотведения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Газоснабжение в городском поселении отсутствует.

## Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТБО, КГО и других отходов

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТБО, обеспечивающих спрос на услуги сбора и утилизации ТБО по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры городского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Мероприятия не предусматриваются.

Срок реализации:  данные отсутствуют.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Ожидаемый эффект: при развитии системы утилизации ТБО на территории городского поселения организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дадут, но их реализация обеспечит оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка перспективных схем обращения с отходами 
городского поселения.

- Разработка схемы санитарной очистки территории.

Мероприятие предусматривает создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативных правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТБО.

Срок реализации: 2014-2029 г.г.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- создание условий для повышения надежности и качества обращения с ТБО, минимизации воздействия на окружающую среду;

- полное формирование информационной базы о состоянии окружающей природной среды городского поселения;

- качественное повышение эффективности управления в сфере утилизации (захоронения) ТБО за счет технического обеспечения получения, передачи, обработки и предоставления оперативной, объективной информации об обращении ТБО, уровне загрязнения.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития объектов утилизации (захоронения) ТБО:

- Оборудование мест санкционированного сбора бытовых и крупногабаритных отходов в поселениях.

- Ликвидация несанкционированных свалок.

- Очистка земель на территории городского поселения, используемых в качестве несанкционированных свалок. Рекультивация существующих свалок.

Цель проекта: устранение, оценка и ликвидация накопления экологического ущерба, нанесенного отходами производства и потребления.

Технические параметры проекта: Технические параметры рекультивации объектов (санкционированных и несанкционированных свалок) определяются при разработке проектно-сметной документации. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Рекультивация должна носить санитарно-эпидемиологическое и эстетическое направление. Работы по рекультивации должны включать выравнивание свалки, прикатывание свалочного грунта и засыпку его чистым почвогрунтом, для предотвращения эрозии нанесенного верхнего слоя целесообразно произвести посев трав.

Срок реализации проекта: 2014-2029 г.г.

Необходимый объем финансирования: 146 тыс.руб.

Ожидаемый эффект: реализация мероприятий непосредственный эффект в стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает:

- снижение экологического ущерба;

- снижение площади загрязнения земель отходами производства и потребления (площадь несанкционированных свалок на конец реализации Программы должна составлять 0 Га, должна быть обеспечена ликвидация несанкционированных свалок – 100%);

- возврат в хозяйственный оборот рекреационных земель, занятых свалками.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка нормативно-правового обеспечения.

- Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2014-2029 г.г.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена Администрацией городского поселения.

Ожидаемый эффект: повышение инвестиционной привлекательности.

Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Мероприятия:

- Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ.

Цель проекта: создание эффективной системы информирования населения о ходе выполнения Программы, широкое привлечение общественности к ее реализации.

Срок реализации: 2014-2029 г.г.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- повышение общественной активности граждан путем вовлечение их в участие в решение проблем охраны окружающей среды;

- повышение экологической культуры населения;

- увеличение доли населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, обеспечение информацией в области охраны окружающей среды.

## Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, городское освещение).

Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора:

- проведение энергетического аудита;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования;

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений;

- мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- мероприятия по автоматизации потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;

- организация циркуляции в системах горячего водоснабжения жилых зданий и др.

Объем финансирования Программы, в части мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и в организациях с участием государства и городского поселения составляет 0 тыс. руб. (данные отсутствуют), в т. ч. по источникам финансирования:

- бюджет городского поселения – данные отсутствуют;

- внебюджетные источники – данные отсутствуют.

Экономические результаты

Общий экономический эффект от реализации Программы составит:

- экономия электрической энергии – данные отсутствуют;

- экономия воды – данные отсутствуют.

## Программа установки приборов учета у потребителей

В программу установки приборов учета у потребителей включены мероприятия по оборудованию приборами учета многоквартирных домов.

Основные программные мероприятия в части жилого фонда:

Жилой сектор:

- установка приборов учета потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах – данные отсутствуют;

- установка приборов учета потребления горячей воды в многоквартирных жилых домах – данные отсутствуют;

- установка приборов учета потребления холодной воды в многоквартирных жилых домах – данные отсутствуют.

Объем финансирования Программы - данные отсутствуют.

- УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

## Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация городского поселения.

Координатором реализации Программы является Администрация городского поселения, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

## План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 1 этап 2014-2029 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2014-2029 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Республики Карелия.

## Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы городского поселения является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

- Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения.

- Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг  Программы городского поселения предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

## Порядок корректировки Программы

По результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией городского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы администрации городского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пяозерского городского поселения Республики Карелия

на период 2014-2029 годы

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАудит»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит»     _______________    Антонов С.А.

- Заказчик:

Администрация Пяозерского городского поселения.

Юридический адрес: 186667, Республика Карелия, Лоухский район, пос. Пяозерский, ул. Молодежная, д.5в.

Глава Пяозерского городского поселения  _______________     С.В. Кузин